# 第三届全国新能源汽车关键技术技能竞赛

# 广西选拔赛

# 汽车电器维修工（新能源汽车电控系统技术方向）项目技术工作文件

第三届全国新能源汽车关键技术技能大赛广西选拔赛

组委会技术工作组

2023年10月

目 录

一、技术描述	2

（一）赛项概要	2

（二）基本知识与能力要求	3

二、试题及评判标准	4

（一）试题	4

（二）比赛时间及试题具体内容	5

（三）评判标准	6

三、竞赛细则	9

（一）领队须知	9

（二）参赛选手须知	9

（三）裁判员须知	10

四、赛场、设施设备等安排	14

（一）赛场规格要求	14

（二）场地布局图	14

（三）基础设施清单	15

五、安全、健康规定	16

六、开放赛场	17

七、申诉与仲裁	17

八、其他	17

一、技术描述

（一）赛项概要

为深入学习贯彻习近平总书记对技能人才工作的重要指示精神，落实国家、自治区关于高技能人才队伍建设工作的决策部署，加快培养和选拔新能源汽车关键技术领域高素质技能人才。本赛项根据新能源汽车产业发展趋势，围绕新能源汽车“三电”技术及整车控制逻辑进行赛项设计，参照现行《汽车维修工国家职业技能标准》、《汽车(拖拉机)装配工国家职业技能标准》和《机动车检验工国家职业技能标准》要求，旨在提升新能源汽车企业生产和服务能力，结合企业生产实际和新能源汽车电控技术发展现状，引领职业院校相关专业人才培养和课程建设，实现以赛促产、以赛促教，推动产教融合、科技融汇，提高职业院校人才培养质量。本赛项遵循新能源汽车企业电控系统先进技术和行业标准，把实际的工作任务、过程和要求融入比赛环节，借鉴世界技能大赛命题内容和评价方法组织统一命题，注重团队合作，注重德技兼修，全面展示参赛选手新能源汽车电控技术综合职业能力。

本赛项主要考察选手以团队协作的方式，按照国家标准、生产制造厂家技术规范，共同完成新能源汽车驱动系统装调与检测和新能源汽车故障诊断与排除，并进行数据采集、检测分析、报告填写等。比赛中对选手的技能要求主要包括：工量具及仪器设备的使用、差速器轴承等分离与装配、油封更换、差速器轴承检测、差速器端面高度与深度测量、高低压线束等拆检、旋变线圈等检测、转子轴承更换、高压安全防护与操作、车辆PDI检查、新能源汽车故障综合分析等。

（二）基本知识与能力要求

| 相关要求 |  | 权重比例（%） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 理论知识 | 20 |
| 基本知识 | 汽车维修行业职业道德规范、汽车基础电路、电工电子、汽车仪表指示灯、汽车控制器基础、电力电子、电源转换、永磁同步电机的控制、高压配电、汽车基础电路、汽车控制器基础、新能源汽车充电等知识。 |  |
| 2 | 新能源汽车驱动系统装调与检测 | 32 |
| 基本知识 | 查阅设备使用手册的方法、工量具和仪器设备的使用要求、电机与变速器的分离规程、变速器等部件的检测调试方法、电驱动总成功能恢复动态测试。 |  |
| 工作能力 | 具备工量具及仪器使用、检测报告单填写、差速器轴承等分离与装配、油封更换、差速器轴承检测、差速器端面高度与深度测量、高低压线束等拆检、旋变线圈等检测、转子轴承更换、完成电驱动总成功能恢复并进行动态测试等能力。 |  |
| 3 | 新能源汽车故障诊断与排除 | 48 |
| - 基本知识 | - 查阅设备使用手册的方法、工具和仪器设备的使用要求、高压安全防护与操作要求、新能源汽车结构和控制逻辑等。 |  |
| - 工作能力 | - 具备设备使用手册的查阅、工具和仪器设备的使用、高压安全防护与操作、车辆PDI检查、新能源汽车故障综合分析、检测报告单填写的能力。 |  |
| 合计 |  | 100 |

二、试题及评判标准

（一）试题

汽车电器维修工（新能源汽车电控系统技术方向）考核分为理论和实操两部分，其中实操包含“新能源汽车驱动系统装调与检测”和“新能源汽车故障诊断与排除”两个模块。理论部分组委会组织专家参照竞赛标准编制500道理论题库，报名开始后对外公布，选手可自行下载学习；赛前组委会从题库中随机抽取80道和现场编制20道组成100道正式赛题，题型分为单选题、多选题、判断题，满分为100分。实操两个模块分别为：模块A新能源汽车驱动系统装调与检测，主要考察选手以团队协作的方式，按照国家标准、生产制造厂家技术规范，共同完成新能源汽车驱动系统装调与检测，并进行数据采集、检测分析、报告填写等。模块B新能源汽车故障诊断与排除，主要考察选手以团队协作的方式，按照国家标准、生产制造厂家技术规范，共同完成新能源汽车故障诊断与排除，并进行数据采集、检测分析、报告填写等。

| 职业（工种） | 考核模块 | 考核内容 |
| --- | --- | --- |
| 汽车电器维修工（新能源汽车电控系统技术方向） | 模块A 新能源汽车驱动系统装调与检测 | 每支参赛队在规定时间内，根据现场提供的任务书，在竞赛平台上，使用设备操作说明书、维修手册，借助检测仪器等进行驱动系统的分离、装调、检测等，并按要求完成驱动总成动态测试，性能测试，整理与恢复现场。 |
|  | 模块B 新能源汽车故障诊断与排除 | 每支参赛队在规定时间内，根据现场提供的任务书，在竞赛平台上，使用设备操作说明书、维修手册，借助检测仪器等进行新能源汽车高压断电、高压系统绝缘检测和安全防护、故障诊断与排除，并按要求完成性能测试，整理与恢复现场。 |

参赛队伍完成上述考核模块并填写模块 A新能源汽车驱动系统装调与检测和模块B新能源汽车故障诊断与排除的检测报告单，详见附件1、附件2。

（二）比赛时间及试题具体内容

| 考核项目 | 时间（分钟） | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 理论知识（机考） | 60 | 汽车维修行业职业道德规范、汽车基础电路、电工电子、汽车仪表指示灯、汽车控制器基础、电力电子、电源转换、永磁同步电机的控制、高压配电、汽车基础电路、汽车控制器基础、新能源汽车充电等知识。 |
| 模块A | 45 | 主要考察选手以团队协作的方式，按照国家标准、生产制造厂家技术规范，共同完成新能源汽车驱动系统装调与检测，并进行数据采集、检测分析、报告填写等。选手可以根据需要，选择适宜的无损检测方法，可采用一种或多种方法联合检测。 |
| 模块B | 50 | 主要考察选手以团队协作的方式，按照国家标准、生产制造厂家技术规范，共同完成新能源汽车故障诊断与排除，并进行数据采集、检测分析、报告填写等。选手可以根据需要，选择适宜的无损检测方法，可采用一种或多种方法联合检测。 |

（三）评判标准

赛项裁判组负责赛项成绩评定工作。评分标准以“公平、公正、公开”为原则：

| 竞赛内容 | 配分 | 分数权重 | 综合成绩占比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 理论知识 | 100分 | 100% | 20% |
| 模块A | 100分 | 40% | 80% |
| 模块B | 100分 | 60% |  |
|  |  |  | 100% |

1.分数权重

2.理论知识成绩评定

由计算机系统自动评分。其中，单选题共60题，每题1分；多选题共10题，每题2分；判断题共20题，每题1分；各题型错选、多选或少选均不得分。

3.操作技能成绩评定

裁判组根据各参赛队的现场操作和提交的成果进行评分，详见表1、表2。

表1

模块A 新能源汽车驱动系统装调与检测评分标准

参赛队编号：       比赛工位：         竞赛日期：   月   日

| 一级指标 | 配分 | 二级指标 | 配分 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职业素养和规范 | 15 | 人身安全 | 3 |  |  |
|  |  | 设备安全 | 3 |  |  |
|  |  | 仪器使用 | 2 |  |  |
|  |  | 团队协作 | 3 |  |  |
|  |  | 作业要求 | 2 |  |  |
|  |  | 现场恢复 | 2 |  |  |
| 作业过程和记录 | 85 | 减速器总成拆装 | 25 |  |  |
|  |  | 齿轮组检测与调整垫片计算 | 18 |  |  |
|  |  | 驱动系统静态检查 | 20 |  |  |
|  |  | 驱动系统动态检测 | 22 |  |  |
| 总计 | 100 分 |  |  |  |  |

评分裁判签字：

表 2

模块B 新能源汽车故障诊断与排除评分标准

| 一级指标 | 配分 | 二级指标 | 配分 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职业素养和规范 | 20 分 | 人身安全 | 4 |  |  |
|  |  | 设备安全 | 4 |  |  |
|  |  | 仪器使用 | 4 |  |  |
|  |  | 团队协作 | 4 |  |  |
|  |  | 作业要求 | 2 |  |  |
|  |  | 现场恢复 | 2 |  |  |
| 作业过程和记录 | 80 分 | 整车 PDI 检测 | 10 |  |  |
|  |  | 故障点一 | 14 |  |  |
|  |  | 故障点二 | 14 |  |  |
|  |  | 故障点三 | 14 |  |  |
|  |  | 故障点四 | 14 |  |  |
|  |  | 故障点五 | 14 |  |  |
| 总计 | 100 分 |  |  |  |  |

参赛队编号：       比赛工位：         竞赛日期：   月   日

评分裁判签字：

4.违规扣分

4.1在完成工作任务的过程中，因操作不当导致人身或设备安全事故，按评分表扣分，情况严重者(例如选手受伤出血、设备严重损坏等)取消比赛资格。

4.2竞赛过程中存在污染赛场环境等不符合职业规范的行为，视情节扣6S管理配分。

4.3在竞赛过程中，参赛选手有不服从裁判、扰乱赛场秩序等行为的，取消参赛队比赛资格。有作弊行为的，取消参赛队比赛资格。裁判宣布竞赛时间到，选手仍强行操作的，取消参赛队评奖资格。

5.评判方法

5.1理论模块评分方法

理论成绩由计算机系统自动判分，由统分人员将以理论得分数*20%进行登记。

5.2操作技能竞赛模块评分方法

5.2.1采用过程评分的任务，将根据工量具、仪器的选择和使用、操作步骤、操作方法、操作规范性、操作结果等进行评分。

5.2.2采用结果评分的任务，按照选手故障排除后竞赛设备的性能、作业工

单等进行评分。

5.2.3评分规则规范、统一、标准，保证对所有选手一致。

5.3成绩复核

为保障成绩评判的准确性，将对项目总成绩排名前20%的所有参赛选手录入的成绩数据进行复核；对其余参赛选手录入的成绩数据进行抽检复核，抽检覆盖率不得低于15%。如发现成绩错误以书面方式及时告知裁判长，由裁判长更正成绩并签字确认。复核、抽检错误率超过5%的，裁判组将对所有成绩数据进行复核。

6.成绩评判

6.1成绩评定方式

裁判员依据评分方法和过程要求规范、统一、标准，保证对所有选手一致公平，各模块竞赛成绩由各组裁判根据评分标准评判。操作技能竞赛模块两人组合成绩按实际得分计入操作技能竞赛模块成绩，精确到小数点后两位。

6.2选手比赛名次

按照总成绩从高分到低分依次排定。实际操作竞赛得分相同时，以比赛用时少者优先；若比赛用时还相同，则按照竞赛任务书和技术文件规定，以规定的分项得分高且用时少者优先。

三、竞赛细则

(一) 领队须知

1.各参赛队领队应负责本代表队参赛事务的组织、协调与管理，按报到时组委会发放的《竞赛指南》组织好本队选手按赛事日程安排表参赛，听从组委会安排。

2.各领队在赛事活动期间需保持手机畅通状态，若参赛选手出现突发状况时，组委会将及时与领队取得联系。

3.各领队在竞赛期间不得与裁判人员讨论与竞赛有关的内容，不得以任何形式影响裁判员的评判。

4.各领队应负责赛事活动期间本队所有人员的人身及财产安全，如发现突发事故，应及时向组委会反映。

(二) 参赛选手须知

1.参赛选手必须持本人身份证并携(佩)戴竞赛组委会签发的选手证参加比赛。选手着装整洁大方，不得穿有学校标志的服装。

2.参赛选手须在赛前20分钟到达赛场进行检录、抽取赛位号，在赛前10分钟统一入场，进行赛前准备，等候比赛开始指令。迟到者不得参加竞赛。已检录入场的参赛选手未经允许，不得擅自离开。

3.参赛选手应严格遵守赛场纪律，不得将相关技术资料、工具书、所有类型的通讯工具、U盘、电子设备等带入赛场。

4.参赛选手在比赛过程中不得擅自离开赛场，如有特殊情况，需经裁判同意后作特殊处理。参赛选手在比赛过程中，如遇问题需举手向裁判人员提问，不同参赛队选手之间互相询问按作弊处理。

5.未经允许不得使用和移动竞赛场内的任何设施设备(包括消防器材等)，工具使用后放回原处。

6.选手在竞赛中必须遵守赛场的各项规章制度和操作规程，安全、合理的使用各种设施设备和工具，出现严重违章操作设备的，裁判视情节轻重进行批评和终止比赛。

7.选手参加操作技能模块竞赛前，应由参赛校进行安全教育。竞赛中如发现问题应及时解决，无法解决的问题应及时向裁判员报告，裁判员视情况予以判定，并协调处理。

8.参赛选手不得触动非竞赛用仪器设备，对竞赛仪器设备造成损坏，由当事人单位承担赔偿责任(视情节而定)，并通报批评；参赛选手若出现恶意破坏仪器设备等情节严重者将依法处理。

9.当听到竞赛结束命令时参赛选手应立即停止，不得以任何理由拖延比赛时间。比赛结束，选手应立即清理现场，经裁判员和现场工作人员确认后方可离开赛场，此项工作将在选手职业素养环节进行评判。

10.离开比赛场地时不得将与比赛有关的物品带离现场。离开赛场后不得在赛场周围高声谈论、逗留。

(三) 裁判员须知

1.裁判员需在赛前参加裁判工作培训，掌握与执裁工作相关的竞赛制度要求、赛项竞赛规则和注意事项。各小组在裁判长的统一安排下开展相应工作。

2.裁判员须严格遵守竞赛规则，明确责任和分工，服从裁判组长的领导，熟悉竞赛的各项评价内容和评分要求，做到评判公正，语言举止文明。在执裁过程中须佩戴好裁判证，不得向他人泄露与竞赛有关的信息。对在竞赛执裁过程中出现徇私舞弊的情况，一经查实，总裁判长有权取消其执裁资格，并报竞赛组委会备案。

3.赛前准备。裁判执裁前对赛场设备设施的规范性、完整性和安全性进行检查，做好执裁的准备工作。

4.现场执裁。现场裁判负责引导选手在赛位或等候区域等待竞赛指令。期间，现场裁判须向选手宣读竞赛须知，提醒选手遵照安全规定和操作规范进行比赛。竞赛过程中，所有裁判员不得接近选手，除非选手举手示意裁判长解决比赛中出现的问题，或选手出现严重违规行为。裁判员无权解释竞赛试题内容。比赛中现场裁判需做好赛场纪律的维护，对有违规行为的选手提出警告，对严重违规选手，应按竞赛规程予以停赛或取消竞赛资格等处理，并记录在《赛场情况记录表》。在具有危险性的作业环节，裁判员要严防选手出现错误操作。现场裁判适时提醒选手比赛剩余时间，到竞赛结束时，选手仍未停止作业，现场裁判在确保安全前提下有权强制终止选手作业。现场裁判负责检查选手携带的物品，违规物品一律清出赛场。

5.成绩复核及数据录入、统计。如在成绩复核中发现错误，裁判长须会同相关评分裁判更正成绩并签字确认。

6.评分裁判员要根据评判方式进行成绩评定，填写相应的评分表格后签字确认，统分裁判负责在监督人员监督下完成统分工作，统分表须由统分裁判、裁判长、仲裁组成员共同签字确认。各模块统分结束后，统分裁判在监督仲裁人员监督下完成汇总计分工作，填写成绩汇总表。在正式公布比赛成绩之前，任何人员不得泄露评分结果。

7.裁判员必须服从竞赛规则要求，认真履行相关工作职责和流程。裁判员在工作期间不得使用手机、照相机、录像机等通信和数据存储设备。尤其是在选手进行比赛或裁判员进行检测评分时，不得拍照。

8.评分判裁判评判时不得相互讨论，不得引导他人判断。

9.现场裁判不得接近正在比赛的选手，不得在比赛选手附近评论或讨论任何问题。现场裁判须负责比赛全过程的安全检查。

10.裁判长有权对评判结果造成不良影响等情况的裁判人员做出终止其裁判工作的处理。

11.对竞赛过程中出现的问题或争议，裁判员应及时向裁判组长、总裁判长汇报，服从裁判组长、总裁判长的裁决，避免与参赛选手和相关人员发生争执。

12.竞赛组委会未正式公布成绩和名次前，裁判员必须对选手的竞赛成绩严格保密，不得私自与参赛选手或参赛领队联系。

四、赛场、设施设备等安排

（一）赛场规格要求

实际操作工位图（如图1），比赛时会根据现场条件另作调整，以实际比赛工位为准。

（二）场地布局图

图 1

（三）基础设施清单

模块A新能源汽车驱动系统装调与检测

主要设备设施配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 技术规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新能源汽车驱动系统装调与检测技术平台 | 1 | 1.驱动电机为永磁同步电机，减速器为单档固定齿比，电机和减速器相互配套，驱动系统需为车规级产品，电机功率不低于70kW，采用液冷方式。 2.电机和减速器能够分离，分离之后电机结构完整，减速器箱体可 360°翻转，并可任意位置锁止，方便内部齿轮组等总成的拆装与检测。 3.技术平台可通电空载运行，可检查电机空载转动异响、定子绕组相电流波形、旋转变压器绕组信号波形。 4.技术平台配置21.5寸一体机，一体机装有上位机软件，可操作驱动电机运转。 |
| 2 | 检测工具套装 | 1 | 检测工具套装包括：毫欧表、数字万用表、绝缘测试仪、手持示波器。 |
| 3 | 人员安全防护套装 | 2 | 人员防护套装包括绝缘手套、耐磨手套、 绝缘鞋 ( 自带) 、护目镜、安全帽等1套。 |
| 4 | 工位安全防护套装 | 1 | 工位安全保护套装包括警示牌、隔离带套 装、绝缘防护垫等1 套。 |
| 5 | 工具和量具套装 (含工具车) | 1 | 配备可移动多抽屉EVA垫工具车 (含144件 绝缘工具) ，包含扳手、扭力扳手、一字批、十字批、剥线 钳、压线钳等。 |

模块B新能源汽车故障诊断与排除

主要设备设施配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 规格/参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新能源整车 | 1 | 1.基本参数：新能源汽车；最大功率：lOOkW；最大扭矩：200N.m；最高车速：150km/h；长宽高：4295*1850*1652（mm） 2.电动机类型：永磁同步电动机；电动机最大功率：lOOkW；电动机最大扭矩：200N.m； 3.电池类型：磷酸铁锂电池，50.6KWh；最大续航里程：460Km；快充充满电时间：0.5h。 |
| 2 | 新能源汽车车辆检测技术平台 | 1 | 新能源汽车车辆检测技术平台设有187个故障点，含动力电池模块、充配电总成、电机控制器、整车控制器、车身电气模块等；平台与车辆无损连接。 1.教学系统显示设备： 显示尺寸：≥32英寸 操作方式： ①电容触摸； ②也可拓展使用鼠标和键盘； 分辨率：1920*1080 电源要求：AC100-240V~50Hz/60Hz 内置蓝牙模块和无线网卡 2.尺寸： ①长1350mm*宽800mm*高830mm(不含脚轮和教学显示设备高度)； ②操作面高度：910mm3.脚轮：3寸脚轮，自带刹车 |
| 3 | 故障诊断仪 | 1 | 五菱专用诊断仪 |
| 4 | 检测工具套装 | 1 | 检测工具套装包括：数字万用表、绝缘测试仪、手持示波器、新能源万用接线盒等各1套。 |
| 5 | 人员安全防护套装 | 2 | 人员防护套装包括绝缘手套、耐磨手套、绝缘鞋(自带)、护目镜、安全帽等1套。 |
| 6 | 工位安全防护套装 | 1 | 工位安全保护套装包括警示牌、隔离带套装、绝缘防护垫等1套。 |
| 7 | 工具和量具套装(含工具车) | 1 | 配备可移动多抽屉EVA垫工具车(含144件绝缘工具)。 |
| 8 | 交流充电枪 | 1 | 输入电压：AC220V，输出电压：AC220V， 最大输出电流：16A，充电接口:满足GB/T20234.1-2015、GB/T20234.2-2015的要求 |

五、安全、健康规定

（一）禁止选手及所有参加赛事的人员携带任何有毒有害物品进入竞赛现场。

（二）赛场必须留有安全通道；必须配备灭火设备；赛场应具备良好的通风、照明和操作空间要求。

（三）承办单位应设置专门的安全防卫组，负责竞赛期间健康和安全事务，主要包括检查竞赛场地、与会人员居住地及其周围环境的安全防护；做好大赛安全、健康和公共卫生及突发事件预防与应急处理等工作。

（四）赛场必须配备医护人员和必须的药品和救护设备。

六、开放赛场

（一）赛场内除指定裁判，工作人员外，其他与大赛无关人员经组委会同意或在组委会负责人陪同下，佩戴相关标志方可进入赛场。

（二）对于赞助商和宣传要求，经组委会允许的赞助商和负责宣传的媒体记者，按竞赛规则要求进入场地相关区域。

（三）允许进入赛场的人员，不得在场内喧哗、吸烟；只可在规定区域观摩竞赛；应遵守赛场规则，不得与选手交谈，不得妨碍、干扰选手竞赛；不得有任何影响竞赛公平、公正的行为。

七、申诉与仲裁

（一）参赛选手对不符合竞赛规定的设备、工具、软件，有失公正的评判，以及对工作人员等有违公平的行为可现场提出申诉。

（二）申诉应在竞赛结束后2小时内提出，超过时效将不予受理。申诉时，应按照规定的程序由参赛队领队向仲裁组递交书面申诉报告。报告应对申诉事件的现象、发生的时间、涉及到的人员、申诉依据与理由等进行充分、实事求是的叙述。事实依据不充分、仅凭主观臆断的申诉不予受理。申诉报告须有申诉的参赛选手、领队签名。

（三）大赛仲裁组负责受理大赛中出现的申诉复议并进行仲裁，以保证竞赛顺利进行和竞赛结果公平、公正。仲裁组的裁决为最终裁决，参赛队不得因申诉或对仲裁处理意见不服而停止比赛或滋事，否则按弃权处理。

八、其他

（一）本技术文件适用于广西壮族自治区技能大赛汽车

电器维修工（新能源汽车电控系统技术方向）项目。

（二）本技术文件最终解释权归广西壮族自治区技能大赛组委会所有。

附件 1

模块A ：新能源汽车驱动系统装调与检测

选手操作任务书（样题）

| 检查工具和仪表完整性 |  | 2 分钟（赛前准备） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 比赛操作时间 |  | 45 分钟 |  |
| 各项操作内容及分数分布（满分 100，占总分 32%） |  |  |  |
| 工作内容 |  |  | 最高分 |
| 1 | 完成电机信息的登记。 检查驱动总成外观 拔下电机三相输入电缆作业 |  | 5分 |
| 2 | 应用工位提供的工具和技术资料，按照技术资料完成减速器拆卸、清洁和装配。 |  | 20分 |
| 3 | 应用工位提供的工具和技术资料，进行驱动电机定子绕组相间电阻测量、绝缘性检测，旋转变压器绕组阻值测量， 绕组温度传感器测量，完成驱动系统静态检查。 |  | 18分 |
| 4 | 应用工位提供的工具和技术资料，对减速器各组件进行磨损度检查，测量差速器组件高度和后箱体轴承孔底深度并计算差速器垫片厚度。 |  | 20分 |
| 5 | 应用工位提供的工具和技术资料，判断电机运转状况，并测量旋变传感器的波形并描绘在记录表 |  | 22分 |
| 6 | 技术平台复位、职业健康和素养 |  | 15分 |
| 合计 |  |  | 100分 |

模块 A：新能源汽车驱动系统装调与检测

检测报告单（样题）

参赛队编号：     比赛工位：      竞赛日期：  月  日

1.电机信息的识别

根据电机铭牌，完成下面表格中的信息。

| 序号 | 技术指标 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电机型号 |  |
| 2 | 出厂编号 |  |
| 3 | 最大功率 |  |
| 4 | 最高转速 |  |
| 5 | 最大转矩 |  |
| 6 | 总成重量 |  |
| 7 | 防护等级 |  |
| 8 | 绝缘等级 |  |
| 9 | 工作电压 |  |

- 2.电机静态测试数据记录

| 序号 | 测试项目 | 技术要求 | 测量结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷态绝缘电阻检测 | 标准要求 兆欧表电压等级： | U-壳 |  |
|  |  |  | V-壳 |  |
|  |  |  | W-壳 |  |
|  |  | 标准要求 兆欧表电压等级： | U-温度传感器 |  |
|  |  |  | V-温度传感器 |  |
|  |  |  | W-温度传感器 |  |
| 2 | 绕组短路检查 | 测试条件：使用专用量具进行绕组间的电阻测量 | U-V |  |
|  |  |  | V-W |  |
|  |  |  | W-U |  |
| 3 | 绕组断路检查 | 测试条件：通过专用工具转动电机测量电机绕组间的电压 | U-V |  |
|  |  |  | V-W |  |
|  |  |  | W-U |  |
| 4 | 旋变电阻检测 | 标准要求：16±4Ω | 正弦 |  |
|  |  | 标准要求：16±4Ω | 余弦 |  |
|  |  | 标准要求：8±2Ω | 励磁 |  |
| 5 | 电机温度传感器电阻 | 常温下 | +/- |  |

- 3.三轴数据测量和调整垫片厚度计算

| 测量对象 | 测量数据 1 | 测量数据 2 | 测量数据 3 | 平均值 | 测量模式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 差速器组件 H |  |  |  |  | 高度 |
| 后箱体轴承孔底 D |  |  |  |  | 深度 |
| 三轴调整垫片厚度 f |  |  |  |  |  |

- 4.检查线束、组件，打开上位机软件驱动电机运转

| 故障部位 | 故障部位 |
| --- | --- |

- 5.利用示波器同时测量旋变励磁、正弦、余弦的波形，并描绘到下图

附件 2

模块B：新能源汽车故障诊断与排除

选手操作任务书（样题）

| 检查工具和仪表完整性 |  | 2 分钟 (赛前准备) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 比赛操作时间 |  | 50 分钟 |  |
| 各项操作内容及分数分布 (满分 100， 占总分 48%) |  |  |  |
| 工作内容 |  |  | 最高分 |
| 1 | 正确应用工位提供的设备仪器、工具量具，进行新能源汽车的 PDI 检查 (详见“车 辆 PDI 检查任务列表”)，规范填写“车辆 PDI 检查 (测量) 结果记录表”。 |  | 10 |
| 2 | 正确应用工位提供的设备仪器、工具量具，确认故障现象、检测故障原因、记录诊断 过程、确定故障点、结合维修手册向裁判报告故障部位、按照裁判要求排除故障。本 次竞赛设置 5 个故障点。 |  | 70 |
| 3 | 职业健康和素养 |  | 20 |
| 总计 |  |  | 100 |

备注：车辆 PDI 检查任务表

| 序号 | 作业内容 |
| --- | --- |
| 1 | 检查智能钥匙外观及指示灯情况，用智能钥匙控制开、闭车门是否正常。 |
| 2 | 记录车辆型号、车辆识别码、电机型号、SOC、工作电压。 |
| 3 | 检查制动液液位、 电机 (电控) 系统冷却液液位、PTC 加热补偿水桶液位、雨刮液位是否正 常或液体是否变质。 |
| 4 | 检查前舱热管理系统各软管的安装、连接情况及有无裂纹、损伤和泄漏。 |
| 5 | 检查充配电总成外观是否变形。 |
| 6 | 检查前舱各高低压线束或插接件是否松动。 |
| 7 | 测量并记录低压电源系统电压 (静态、上电后)。 |
| 8 | 检查充电系统接地线束紧固情况；充电口是否有异物、烧蚀等；充电座机械锁功能是否正常； 车辆能否正常充电及充电时仪表显示是否正常。 |

模块B：新能源汽车故障诊断与排除

检测报告单（样题）

参赛队编号：       比赛工位：        竞赛日期：     月    日

| 车辆 VIN/工位号： |  |
| --- | --- |

1.车辆 PDI 检查 (测量) 结果记录表 (只记录指定项目数据和异常数据)

2.故障诊断过程记录单 ( 一个故障点记录一个过程记录单)

| 序号 | 检测 (检查) 项目 | 检测 (数据记录) 结果 | 结果 (功能) 判断 |
| --- | --- | --- | --- |

| 检测报告单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.故障点故障诊断与排除 |  |  |  |  |  |  |
| 故障点1： |  |  |  |  |  |  |
| 故障现象 |  |  |  | 配分 | 扣分 | 判罚依据 |
| 部件/电路 测试 | 部件/线路范围 | 检查或测试后的 结果判断 |  | 配分 | 扣分 | 判罚依据 |
|  |  | □正常 | □不正常 |  |  |  |
|  |  | □正常 | □不正常 |  |  |  |
|  |  | □正常 | □不正常 |  |  |  |
|  |  | □正常 | □不正常 |  |  |  |
|  |  | □正常 | □不正常 |  |  |  |
|  |  | □正常 | □不正常 |  |  |  |
|  |  | □正常 | □不正常 |  |  |  |
|  |  | □正常 | □不正常 |  |  |  |
|  | 波形采集 (不用者不填) | □正常 | □不正常 |  |  |  |
|  | ※注明测试条件、插件代码和编号，控制单元针脚代号以及测量结果 |  |  |  |  |  |
| 故障点和故障类型确认 (同时需要 在维修手册上指出故障 位置) | ※电路图上指出最小故障线路范围或故障部件 |  |  | 配分 | 扣分 | 判罚依据 |

| 检测报告单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.故障点故障诊断与排除 |  |  |  |  |  |  |
| 故障点2： |  |  |  |  |  |  |
| 故障现象 |  |  |  | 配分 | 扣分 | 判罚依据 |
| 部件/电路 测试 | 部件/线路范围 | 检查或测试后的 结果判断 |  | 配分 | 扣分 | 判罚依据 |
|  |  | □正常 | □不正常 |  |  |  |
|  |  | □正常 | □不正常 |  |  |  |
|  |  | □正常 | □不正常 |  |  |  |
|  |  | □正常 | □不正常 |  |  |  |
|  |  | □正常 | □不正常 |  |  |  |
|  |  | □正常 | □不正常 |  |  |  |
|  |  | □正常 | □不正常 |  |  |  |
|  |  | □正常 | □不正常 |  |  |  |
|  | 波形采集 (不用者不填) | □正常 | □不正常 |  |  |  |
|  | ※注明测试条件、插件代码和编号，控制单元针脚代号以及测量结果 |  |  |  |  |  |
| 故障点和故障类型确认 (同时需要 在维修手册上指出故障 位置) | ※电路图上指出最小故障线路范围或故障部件 |  |  | 配分 | 扣分 | 判罚依据 |
| 检测报告单 |  |  |  |  |  |  |
| 2.故障点故障诊断与排除 |  |  |  |  |  |  |
| 故障点3： |  |  |  |  |  |  |
| 故障现象 |  |  |  | 配分 | 扣分 | 判罚依据 |
| 部件/电路 测试 | 部件/线路范围 | 检查或测试后的 结果判断 |  | 配分 | 扣分 | 判罚依据 |
|  |  | □正常 | □不正常 |  |  |  |
|  |  | □正常 | □不正常 |  |  |  |
|  |  | □正常 | □不正常 |  |  |  |
|  |  | □正常 | □不正常 |  |  |  |
|  |  | □正常 | □不正常 |  |  |  |
|  |  | □正常 | □不正常 |  |  |  |
|  |  | □正常 | □不正常 |  |  |  |
|  |  | □正常 | □不正常 |  |  |  |
|  | 波形采集 (不用者不填) | □正常 | □不正常 |  |  |  |
|  | ※注明测试条件、插件代码和编号，控制单元针脚代号以及测量结果 |  |  |  |  |  |
| 故障点和故障类型确认 (同时需要 在维修手册上指出故障 位置) | ※电路图上指出最小故障线路范围或故障部件 |  |  | 配分 | 扣分 | 判罚依据 |
| 检测报告单 |  |  |  |  |  |  |
| 2.故障点故障诊断与排除 |  |  |  |  |  |  |
| 故障点4： |  |  |  |  |  |  |
| 故障现象 |  |  |  | 配分 | 扣分 | 判罚依据 |
| 部件/电路 测试 | 部件/线路范围 | 检查或测试后的 结果判断 |  | 配分 | 扣分 | 判罚依据 |
|  |  | □正常 | □不正常 |  |  |  |
|  |  | □正常 | □不正常 |  |  |  |
|  |  | □正常 | □不正常 |  |  |  |
|  |  | □正常 | □不正常 |  |  |  |
|  |  | □正常 | □不正常 |  |  |  |
|  |  | □正常 | □不正常 |  |  |  |
|  |  | □正常 | □不正常 |  |  |  |
|  |  | □正常 | □不正常 |  |  |  |
|  | 波形采集 (不用者不填) | □正常 | □不正常 |  |  |  |
|  | ※注明测试条件、插件代码和编号，控制单元针脚代号以及测量结果 |  |  |  |  |  |
| 故障点和故障类型确认 (同时需要 在维修手册上指出故障 位置) | ※电路图上指出最小故障线路范围或故障部件 |  |  | 配分 | 扣分 | 判罚依据 |

、

| 检测报告单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.故障点故障诊断与排除 |  |  |  |  |  |  |
| 故障点5： |  |  |  |  |  |  |
| 故障现象 |  |  |  | 配分 | 扣分 | 判罚依据 |
| 部件/电路 测试 | 部件/线路范围 | 检查或测试后的 结果判断 |  | 配分 | 扣分 | 判罚依据 |
|  |  | □正常 | □不正常 |  |  |  |
|  |  | □正常 | □不正常 |  |  |  |
|  |  | □正常 | □不正常 |  |  |  |
|  |  | □正常 | □不正常 |  |  |  |
|  |  | □正常 | □不正常 |  |  |  |
|  |  | □正常 | □不正常 |  |  |  |
|  |  | □正常 | □不正常 |  |  |  |
|  |  | □正常 | □不正常 |  |  |  |
|  | 波形采集 (不用者不填) | □正常 | □不正常 |  |  |  |
|  | ※注明测试条件、插件代码和编号，控制单元针脚代号以及测量结果 |  |  |  |  |  |
| 故障点和故障类型确认 (同时需要 在维修手册上指出故障 位置) | ※电路图上指出最小故障线路范围或故障部件 |  |  | 配分 | 扣分 | 判罚依据 |

本部分累计得分：

| 3.维修结果确认 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 验证项目 | 验证结果 | 配分 | 扣分 | 判罚依据 |
| 1 | 车辆正常启动，无仪表故障灯、故障码 | □正常 □不正常 |  |  |  |
| 2 | 故障功能恢复 | □正常 □不正常 |  |  |  |

本部分累计得分：